深圳市福田区风湿病专科医院

接入应用城市消防远程监控系统采购服务项目

比选采购文件

深圳市福田区风湿病专科医院

2026年4月

目  录

第一章  采购公告

第二章  参选须知

第三章  报价审核细则

第四章  合同条件

第五章  技术规格书

第六章  参选文件格式

第一章  采购公告

深圳市福田区风湿病专科医院（以下简称“采购人”）采用公开比选采购方式，对接入应用城市消防远程监控系统服务项目选取承包商，欢迎符合资质并有意向的承包商（以下简称“参选人”）提交参选文件，有关事项如下：

一、项目基本信息

| 项目名称 | 接入应用城市消防远程监控系统服务项目 |
| --- | --- |
| 比选内容 | 风湿病医院消控室配置了左向品牌的联动型火灾报警主机，要求每班配备有2名值班人员。接入城市消防远程监控系统后，该消控室可满足单人单岗值守要求。远程监控系统提供7×24小时全天候服务，实时监测消防设施运行状态与安全状况，辅助本地消控室进行火情确认，并能按月度输出统计报告。此外，系统还通过APP、电话、短信等多渠道推送火警处置信息，同时新增末端压力检测、消防水池水位监测及值班人员管理功能。远程管理中心配备2名人员进行现场消控室值守工作。该试点项目执行周期为一年。详见比选采购文件。 |
| 评审方法 | 价格竞争法 |
| 采购控制价（含税上限） | 28万元 |
| 服务期 | 1年 |
| 项目地点 | 深圳市福田区风湿病专科医院 |
| 资格审查方式 | 资格后审 |

二、参选人资格条件

参选人须同时满足以下条件：

（1）参选人必须是国内依法注册的商事主体。

（2）参选人须持有消防远程监控系统软件著作权登记证书（证书须在有效期内），且证明证书持有人为投标人本人，或提供由持有人授权投标人进行使用的有效授权证明并加盖著作权人及投标人公章。

（3）参选人提供的消防远程监控系统须持有网络安全等级三级或以上保护备案证明证书（证书须在有效期内），且证明证书持有人为投标人本人，或提供由持有人授权投标人进行使用的有效授权证明并加盖著作权人及投标人公章。

（4）本项目不接受联合体报价。

注：

（1）参选人提供的证书、授权书必须在有效期内，原件备查。

（2）参选人未列入严重失信主体名单，需提供本单位在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中的查询记录截图。

（3）法定代表人、实际控制人、主要负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段报价，否则相关参选均无效。

（4）本项目不接受联合体报价。

三、响应保证金

响应保证金：0元（本项目不要求提交响应保证金）。

四、时间安排

| 采购公告发布时间 | 2026年4月24日 09:30起 |
| --- | --- |
| 参选人提出质疑截止时间 | 2026年4月30日 09:30 |
| 质疑方式 | 以数据电文形式或书面形式发送至采购人指定联系方式 |
| 比选文件澄清/修改/答疑截止时间 | 2026年4月30日 09:30 |
| 参选文件递交响应截止时间 | 具体详见医院官网该项目开标公告 |

五、联系方式

采购人：深圳市福田区风湿病专科医院

地  址：深圳市福田区香蜜湖街道农林路22号

本项目负责人：赖志韬

联系电话：15818564065

第二章  参选须知

| 序号 | 内容 | 规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 详见“采购公告” |
| 2 | 项目地点 | 深圳市 |
| 3 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 4 | 参选人资格要求 | 详见“采购公告” |
| 5 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 6 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 7 | 服务期 | 1年 |
| 8 | 数量报价依据 | 依据采购人预估数量进行报价，预估数量仅供报价参考，实际结算时以实际发生数量为准 |
| 9 | 对比选采购文件的质疑 | 参选人如对比选采购文件有质疑，需在采购公告发布后3个日历日内提出，逾期采购人有权不再处理 |
| 10 | 对比选采购文件的修改 | 采购人如认为比选采购文件需要修改，应在截标时间前3个日历日内告知所有参选人 |
| 11 | 响应要求 | 本项目报价响应项数要求达到需求清单总项数的100%，否则报价无效 |
| 12 | 清单报价表编制要求 | 1. 参选人需按清单格式所列内容及编排顺序，逐一详细填写报价； 2. 参选人需对照报价要求的规格型号和技术（质量）要求，逐条说明所提供货物/服务已作出了实质性响应，或申明与规格型号和技术要求条文的偏差 |
| 13 | 报价要求 | 1. 采购控制价（含税上限）：28万元。若参选人的报价超过控制价，该参选文件将不被接受，按废标处理。 2. 参选报价应包含履行合同规定的全部责任义务的充分和必要的费用和风险。 3. 报价中的总价在合同执行期间固定，参选人报价需考虑合同期内的通胀、通缩因素 |
| 14 | 响应保证金 | 不要求递交响应保证金 |
| 15 | 样品要求 | 无 |
| 16 | 响应文件有效期 | 180个日历天（从参选文件递交响应截止之日算起） |
| 17 | 是否允许提交备选方案 | 不允许 |
| 18 | 评审小组构成 | 3人 |
| 19 | 评审方法 | 价格竞争法，详见比选采购文件 |
| 20 | 签订合同 | 确定中选人30天内 |
| 21 | 合同方式 | 固定单价合同 |
| 22 | 付款方式 | 详见合同条款 |
| 23 | 履约保证金 | 须提交；担保金额：合同总价的5%； |
| 24 | 成交结果通知书 | 采购人在确定中选人后将中标结果在采购平台公示，公示无异议后发出成交结果通知书 |
| 25 | 转让与分包 | 不允许 |

第三章  报价审核细则

3.1 评审小组

采购人批准成立评审小组，负责对参选文件进行评审（审查），评审（审查）结果报采购人审批。

3.2 参选文件的澄清

为了有助于对参选文件进行审查，采购人有权向参选人质疑，请参选人澄清其报价内容。参选人有责任按照采购人通知的时间、地点派专人进行答疑和书面澄清。

3.3 审核原则

3.3.1 按比选采购文件的规定进行审核，在完全满足比选采购文件实质性要求的报价中，以评审价格排名第一的参选人为中选候选人。如出现同分情况的，评审价格低的为中选候选人。

3.3.2 原则上合格参选人不少于三家。

3.4 审核程序

3.4.1 符合性审查：评审小组对参选文件资信技术标进行审查。只有通过资信技术标符合性审查的参选人才有资格进入下一阶段的商务标开启。商务标开启后，评审小组对商务标进行符合性审查。采购人将拒绝被确定为非实质性响应的参选人，参选人不能通过修正或撤销不符之处而使其报价成为实质性响应的报价。

3.4.2 价格评审：评审小组对合格参选人的报价进行价格评审。如果参选人报价存在算术错误，评审小组将按以下方法计算评审价：

（1）以总报价大写文字表述章为准；

（2）单价与数量之积与合价不一致时以大者为准；

（3）其他情况均按照价格审核计算后，以不利于参选人的原则予以调整。

3.4.3 价格调整：中选人的报价如按照本节规定进行了调整，中选价按就低不就高的原则确定。如果参选人拒不接受的，其报价将被拒绝。

3.5 废标情形

出现下列情形之一的，作废标处理：

（1）参选人以他人名义报价或出现串通报价、弄虚作假报价嫌疑的；

（2）参选文件不满足比选采购文件规定的任何一项实质性要求的；

（3）对评审小组根据比选采购文件规定对参选文件报出的价格进行调整，参选人不接受调整方式或调整后价格的；

（4）投标报价存在缺、漏项且累计超过其投标报价10%（不含10%）的；

（5）除单独密封的商务标外，在其他响应内容包含任何有关价格信息的；

（6）资信或技术参数要求经评审小组审核为不合格的；

（7）报价或调整后的报价超控制价（上限）的；

（8）资信技术标符合性审查表和商务标符合性审查表未通过的；

（9）未按比选文件规定的形式提交响应保证金（如适用）的。

3.6 废标处理原则

3.6.1 评审小组在作出任何一项废标决定前，应当严格遵循以下程序：向当事参选人核实有关事项；当事参选人应当在通知规定时间内向评审小组作出澄清和解释；在充分讨论的基础上集体表决，并在比选报告中详细载明废标理由、依据和集体表决情况。

3.7 中选候选人确定程序

本项目采用价格竞争法（经评审的平均价法）。

3.7.1 评审会采用二次开启法，第一次开资信技术标，评审小组对参选文件资信技术部分进行符合性审查；

3.7.2 第二次开商务标，对通过资信技术符合性审查的参选文件商务标进行符合性审查，通过的参选人为合格参选人，进行价格评分；

3.7.3 基准价的确定：为经评审的所有合格参选人不含税评审价的算术平均值S乘以（1-下浮率）的值，即Sj = S × (1 - d)，下浮率d为5%；

3.7.4 价格得分计算公式：Fn = 100 - 100 × g × |Sn' - Sj| / Sj

其中，Fn为第N参选人的价格得分；Sj为基准价；Sn'为第N参选人的不含税评审价；g为扣减系数，当Sn'≥Sj时，g=1；当Sn'<Sj时，g=0.5；报价得分只保留2位小数；

3.7.5 评审小组计算价格得分后，按价格得分由高到低排名。合格参选人不少于3名的情况下，推选价格得分最高的参选人为中选候选人。出现同分情况的，不含税评审价格低的为中选候选人。合格参选人少于3名时，宣布比选失败。

3.8 递补原则

如已推荐的排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同、不按照采购文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，在本次比选的参选有效期内，采购人有权根据“排名递补的原则”，按照评审排名的顺序，递补中选候选人；或者采购人有权另行重新采购。

附表1：资信技术标符合性审查表

| 序号 | 项目 | 参选人1 | 参选人2 | 参选人3 | 参选人4 | 参选人5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价函是否满足要求？ |  |  |  |  |  |
| 2 | 承诺函是否满足要求？ |  |  |  |  |  |
| 3 | 参选文件有关内容是否按比选文件规定加盖参选人公章，经法定代表人或其委托代理人签字？ |  |  |  |  |  |
| 4 | 参选人资格是否全部符合要求？ |  |  |  |  |  |
| 5 | 是否按比选文件规定的形式和金额提交响应保证金（如适用）？ |  |  |  |  |  |
| 6 | 是否存在废标情形？ |  |  |  |  |  |
| 审查结论 |  |  |  |  |  |  |

说明：审查通过用“○”表示；未通过用“×”表示。结论用“合格”或“不合格”表示。

评审小组成员签名：                    日期：    年   月   日

附表2：商务标符合性审查表

| 序号 | 项目 | 参选人1 | 参选人2 | 参选人3 | 参选人4 | 参选人5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务标是否按比选采购文件规定加盖参选人公章？是否经法定代表人或其委托代理人签字？ |  |  |  |  |  |
| 2 | 报价表是否按比选采购文件要求响应？ |  |  |  |  |  |
| 3 | 采购人根据比选采购文件的规定对参选文件报出的价格进行调整，参选人是否接受调整方式？是否接受调整后的价格？ |  |  |  |  |  |
| 4 | 报价清单是否出现缺项、漏项、报价量少报？ |  |  |  |  |  |
| 5 | 报价或调整后的报价是否超控制价（含税上限）？ |  |  |  |  |  |
| 审查结论 |  |  |  |  |  |  |

说明：审查通过用“○”表示；未通过用“×”表示。结论用“合格”或“不合格”表示。

评审小组成员签名：                    日期：    年   月   日

附表3：报价评审表

| 序号 | 合格参选人 | 总报价（元） | 不含税评审价（元） | 含税评审价（元） | 控制价（元） | 是否废标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 280000 |  |
| 2 |  |  |  |  | 280000 |  |
| 3 |  |  |  |  | 280000 |  |
| 4 |  |  |  |  | 280000 |  |
| 5 |  |  |  |  | 280000 |  |

评审小组成员签名：                    日期：    年   月   日

附表4：价格评分表

| 序号 | 合格参选人 | 总报价（元） | 不含税评审价（元） | 基准价 | 价格分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

基准价的确定：为经评审所有进入价格评审参选人的不含税评审价的算术平均值S乘以（1-下浮率）的值，Sj = S × (1 - d)，下浮率d为5%。

价格分计算公式：Fn = 100 - 100 × g × |Sn' - Sj| / Sj，报价得分保留2位小数，若计算值为负则按零分计。

评审小组成员签名：                    日期：    年   月   日

第四章  合同条件

（本章合同格式供双方签订合同时参照使用，具体内容以最终签订的合同文本为准。）

一、协议书

本合同由采购人（以下简称“甲方”）与中选供应商（以下简称“乙方”）商定并签署。

鉴于甲方将接入应用城市消防远程监控系统采购服务项目委托乙方实施，已接受了乙方提供上述项目所需服务、设备等的报价，经友好协商，双方达成协议。

1. 本协议书中所用术语的含义与下文提到合同条款中相应术语的含义相同。

2. 下述文件是构成合同不可分割的部分：（1）协议书；（2）中标通知书/成交结果通知书；（3）合同专用条款；（4）合同通用条款；（5）价格清单；（6）需求书；（7）招标文件、投标文件及其它补充资料；（8）双方在履行合同过程中形成的有关洽商、变更等书面记录和文件。

3. 上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前者为准。

4. 本合同为单价合同，合同含税总价暂定为人民币（大写）               元（¥       ）。合同的增值税率根据国家税收法规政策变动而调整，不含税价不随增值税率的变化进行调整。

5. 乙方在此立约，保证全部按照本合同规定向甲方提供服务，并修补缺陷完善改正。

6. 甲方在此立约，保证按照合同规定的方式和时间向乙方支付合同价款。

7. 本合同正本一式贰份，双方各执壹份。正副本如有互相矛盾之处，以正本为准。

8. 本合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。

甲  方：                              乙  方：

地  址：                              地  址：

开户行：                              开户行：

账  号：                              账  号：

税  号：                              税  号：

联系人：                              联系人：

电  话：                              电  话：

法定代表人或授权代表：                法定代表人或授权代表：

日  期：    年   月   日              日  期：    年   月   日

二、合同通用条款

| 条款 | 标题 | 内容摘要 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 定义和解释 | 甲方：合同条款中指明的购买服务的单位；乙方：合同条款中指明的提供本合同项下相关服务的公司或实体；合同项目单价：约定乙方正确完全履行合同义务后甲方应按此单价计算支付给乙方的单项价格；合同总价：乙方正确完全履行合同项下全部责任和义务后甲方应支付给乙方的价格；合同期限：双方约定的总日历天数；有效日期：合同中约定的履行服务的起止日期。 |
| 2. | 合同标的 | 按合同专用条款约定执行。 |
| 3. | 合同期限 | 按合同专用条款约定执行。因不可抗力、设计变更及甲方同意顺延的情形，可相应顺延工期；因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延。 |
| 4. | 合同价格 | 本合同各单项价格在本项目承包范围内不再调整，包括方案策划、项目范围内的技术服务、设计、工期、材料、质量、修改、甲方验收、利润、税金及合同包含的全部费用和风险。 |
| 5. | 费用支付方式 | 按合同专用条款约定执行，无预付款。 |
| 6. | 知识产权 | 因乙方提供的产品、资料、物件及服务引起的知识产权纠纷，由乙方承担全部法律和经济责任。乙方保证所提供的产品和服务不构成对第三方合法权益的侵犯。 |
| 7. | 甲方的工作 | 从项目启动到最终验收实施审核和监管；告知乙方安全规定并派专人配合；按合同要求支付款项；维护保养结束后及时组织验收。 |
| 8. | 乙方的工作 | 负责按合同及国家相关规范进行维保，完成所有项目内容；编制项目实施方案、项目进度计划，提供项目经理及24小时服务热线；做好作业记录、检测报告、故障分析报告等相关资料；严格遵守相关法律法规及甲方规章制度；确保施工人员及设备安全。 |
| 9. | 技术要求 | 详见需求书。 |
| 10. | 验收 | 按照合同技术规范要求验收，乙方应出具相关资料并书面通知甲方组织验收，甲方将组织专业技术人员按合同要求进行验收。 |
| 11. | 质量保证 | 因乙方所提供的设备、零件等材料的潜在缺陷及乙方维保责任而导致的设备事故、安全事故，造成的损失由乙方赔偿；乙方应确保在接到设备故障通知后2小时内到达现场进行维修，并在2日内修好。 |
| 12. | 变更与合同修改 | 对本合同所作的任何修改、补充均须以补充协议形式由双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章来完成，否则不生效。 |
| 13. | 转让和分包 | 本项目不允许转让和分包。 |
| 14. | 违约责任 | 见合同专用条款约定。 |
| 15. | 合同的终止 | 双方履行完毕本合同项下全部责任和义务，合同自行终止；或经书面协商一致，合同可在任何条件下终止；或因违约、破产、不可抗力等情形终止合同，具体见合同通用条款相关内容。 |
| 16. | 履约保证金 | 履约保证金及担保形式见专用合同条款约定。 |
| 17. | 保险 | 乙方的施工机具、施工人员，乙方可自行投保，保险费用由乙方自己承担。 |
| 18. | 环境与职业健康安全保证 | 合同期间，乙方须严格执行甲方现场管理规定，遵守环境、职业健康安全相关法律法规，因乙方原因造成任何污染环境、质量事故行为对甲方造成损失的，由乙方承担全部责任。 |
| 19. | 适用法律 | 本合同按照中华人民共和国现行法律进行解释。 |
| 20. | 争端的解决 | 甲乙双方应首先通过友好协商解决，协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。 |

三、合同专用条款

2. 合同标的

2.1 采购服务内容：乙方负责将甲方消防火灾报警联动系统接入至乙方建设的“城市消防远程监控系统”运营平台，通过本协议约定对甲方的消防火灾报警联动系统进行远程人员值守、远程监测和反控、火灾报警信息即时通知，并为甲方开通远程移动端登录账户。

2.2 甲方的消防火灾报警联动系统包含 1处消控室。

3. 合同期限

3.1 乙方按照与甲方确定的施工方案进行接入设备安装。

3.2 设备安装地点：甲方消控室。

3.3 施工期：30个日历天，以甲方通知为准。

3.4 服务期：本合同约定服务期限为12个月。自    年   月   日起至    年   月   日止。

4. 合同价格

4.1 本合同为单价合同，合同含税总价暂定为人民币（大写）               元（¥       ）；不含税价      元，增值税税额      元。

5. 费用支付方式

5.2 付款方式：甲乙双方签订合同后，乙方即进场安装和调试设备，接入远程运营平台并正式开通服务后，甲方应在七个工作日内一次性支付初装开户费和第一年服务费给乙方。

14. 违约责任

14.1 如乙方未按合同约定履行合同义务的，甲方有权解除本合同，同时乙方应承担甲方因此而遭受的一切损失和费用，包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、担保费、调查取证费、差旅费等。

14.2 乙方在接到甲方设备故障维修通知后2小时内应到达现场进行检修，若因乙方原因造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

14.3 乙方在接到甲方设备故障抢修通知后1小时内应到达现场，若因乙方原因造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

14.4 乙方所提供的城市远程消防监控系统及相关服务须严格符合国家现行法律法规、行业标准及项目所在地地方规定。若因乙方提供的系统或服务不符合上述规定，导致未通过政府主管部门认可或被政府相关部门查处、处罚，由此给甲方造成损失的，甲方有权单方终止本合同，且乙方应全额赔偿甲方因此遭受的全部损失。

16. 履约保证金

16.1 本合同履约保证金为合同暂定总价的5%，即人民币（大写）               元（¥       ）。

16.2 由乙方在双方签订合同之日起30日内提交。履约担保在服务期满且经甲方确认无违约欠款后，由甲方无息退还给乙方；如乙方未能按合同约定履行相应合同义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第五章  技术规格书

一、总体概况

1. 项目简介

风湿病医院消控室内配置有联动型火灾报警主机一台。经与城市消防远程监控系统协议接入后，可提供全年无休的全天候服务，可实时监测火灾自动报警系统主机消防设施的运行状态与安全状况，辅助本地消控室确认火情，并能迅速响应指令对火灾报警主机实施反控。此外，为保障消防水池、消防水箱及试验消火栓、喷淋放水末端最不利点设备的压力监测，防止少压或超压情况发生，设置二次预警机制。同时部署实时监测摄像头，可实时抽检并预警消控室值班人员脱岗现象。通过APP、电话、短信等多渠道推送火警处置信息，确保消防负责人及管理人员迅速准确抵达现场处置，有效提升灭火效率。远程管理中心配备2名人员进行现场消控室值守工作。

2. 工作范围与界面

本次采购旨在采购接入城市消防远程监控系统服务及所需硬件设备及人员服务。供应商须严格遵循国家法规、设计文件以及本技术要求，负责消控室接入城市消防远程监控系统的供货、安装、调试、值班人员配备、维护及保修工作，具体包括：

（1）消防远程监控系统相关软件及硬件的提供与安装；

（2）消防远程监控系统通信流量的提供与接入部署；

（3）消防水系统及消防液位智能远程集控终端设备的提供与安装；

（4）消防远程监控系统智慧消防APP端的提供、安装及调试；

（5）消防远程监控系统的操作指导及设备调试报告的编制；

（6）为业主相关人员提供系统操作培训与技术指导；

（7）施工期间及竣工后废料与垃圾清运；

（8）提供完备的技术文件；

（9）遵守业主相关管理规定，落实消防远程监控系统接入所需的现场报备工作。

（10）每班配备有1名值班人员。

3. 适用法律法规

所有系统、设备及材料的供货及施工安装，除应满足本文技术要求及设计方案外，尚须符合下列相关法律法规之规定（包括但不限于以下内容）：

（1）《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》；

（2）《广东省消防工作若干规定》（广东省政府令第282号）；

（3）团体标准T/CSEM 0024-2024《智慧消防火灾防控系统建设要求》；

（4）GB26875-2011《城市消防远程监控系统》；

（5）GB50440-2007《城市消防远程监控系统技术规范》；

（6）《突发事件应急预案管理办法》；

（7）其他相关地方性法规及行业标准。

注：所涉规范及标准均应采用现行有效的最新版本。若供应商采用本技术标书规定之外的标准或规范，须就所采用标准提交说明文件，并清晰地阐述其与本技术标书选用标准及规范之显著差异。所用标准及规范须等效于或优于技术标书要求。

二、通用要求

1. 实施过程中的协调配合

（1）供应商须与本项目实施地的其他供应商开展协调合作，确保项目按既定节点顺利实施；

（2）供应商应依据既定安装调试进度计划提前告知业主，并明确需业主协调配合的事项。

2. 设备与系统要求

（1）质量保证：供应商的资质详见比选文件公告要求；本技术要求中所提及的规范、标准，均指合同签订时现行有效的最新版本；所有系统材料及设备装置必须遵守当地法规或条例。

（2）保证：供应商应确保整个系统的安装与运作均符合相关部门的要求；供应商所提供的设备须保证能够按要求在正常工作环境下正常运行。

（3）包装与保护：所有运抵现场的设备和材料均应为全新状态，并须具备妥善的包装与保护措施，以避免在运输及储存过程中发生损坏；因运输导致损坏的设备或材料，采购方将拒绝接收，供应商必须负责免费更换。

（4）设备责任归属：在本采购安装服务执行期间，如发生任何设备损坏或灭失，供应商须承担相应赔偿责任；供应商在本采购安装服务项下提供的全部硬件设备，其所有权归属业主，硬件设备完成消防远程监控系统接入后，业主按年度支付消防远程监控系统服务费用。

3. 培训

供应商需每班配备有1名值班人员。并提供所需培训课程，确保业主相关人员全面掌握所提供系统、设备的设计原理、日常运作、故障处理及例行维护流程，以及事故应急处理程序。培训所需费用须包含在供应商的合同价格范围内。

4. 验收标准

本项目竣工且满足计划节点要求时，由业主方组织验收工作。供应商应依照验收要求备齐相关资料，包括：相关人员培训记录、系统及设备的规范操作使用手册、竣工归档应具备的其他必要资料。

5. 维修与保养

质保期内，供应商应免费提供必要的工作人员与材料，执行常规定期维护保养及回访工作，并在本地人员告知后48小时内提供紧急维修服务。

6. 操作手册

供应商须提供设备及系统操作手册与应急处置手册，以便业主相关人员随时查阅学习系统操作规范及应急处置流程。

三、专用要求

1. 运营服务要求

服务涵盖平台监测、远程值守服务以及远程设备反向控制，具体服务内容包括：

（1）移动端APP及PC端网页登录使用；

（2）报警短信、语音电话通知；

（3）应急响应流程三级提示；

（4）7×24小时人工座席值守服务及后台专家咨询服务；

（5）应急演练培训服务、火警联动处置服务；

（6）消防水末端压力采集、消防水池液位采集；

（7）数据报表统计分析（月度）；

（8）值班人员离岗侦测报警及人工座席报警通知。

（9）配备消控室值守人员2人

2. 设备技术规格与工程量要求

参选人可提供满足以下技术要求的产品，不限定品牌。参选人须在参选文件中说明所提供产品的品牌、型号及参数，并提供相关证明文件。

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、消防智能远程集控硬件 |  |  |  |  |
| 1 | 用户信息传输装置（含信息接收模块） | 1.须配备彩色液晶显示屏（LCD），显示分辨率不低于430×272； 2.操作界面应操作简便，接近常规操作使用习惯； 3.采用高性能微处理器，保证数据处理和传输的及时性与可靠性； 4.支持4G/有线网络等方式与云平台通信； 5.配备高速总线接口，数据传输高速可靠，兼容性强，可兼容各类主流火灾报警控制器； 6.执行标准：GB26875-2011《城市消防远程监控系统》； 7.执行标准：GB50440-2007《城市消防远程监控系统技术规范》。 | 台 | 1 |
| 2 | 呼叫中心通讯话机 | 1.支持高清语音，支持宽带音频解码，支持回声消除和降噪； 2.支持多方本地会议功能； 3.支持双百兆网口，支持POE供电； 4.支持FTP/TFTP/HTTP/HTTPS等协议进行自动部署配置（AUTO-PROVISIONING）； 5.相关协议：SIP2.0 over UDP/TCP/TLS，RTP/RTCP/SRTP； 6.网络特性：支持10/100Mbps以太网、IPV4/IPV6、802.1X网络访问权限认证、VLAN； 7.安装方式：可放置桌面或挂墙。 | 个 | 1 |
| 3 | 视频监控摄像机 | 1.像素不低于200万； 2.供电方式：DC12V； 3.具备夜视功能，适合多种场景； 4.具备告警功能（如闪光警戒等）； 5.支持主流视频协议接入。 | 只 | 1 |
| 4 | 4口百兆POE交换机 | 1.端口数量：不少于5口； 2.端口速率：百兆； 3.支持POE供电； 4.供电方式：可扩展电源。 | 个 | 1 |
| 5 | 路由器 | 1.WAN口类型：电口； 2.WAN/LAN接入口：百兆网口； 3.天线：外置天线； 4.带机量：50台以上； 5.适用面积：60平方米以上。 | 个 | 1 |
| 二、云平台通信服务 |  |  |  |  |
| 1 | 4G流量卡 | 物联网专用SIM卡，支持4G网络，合同期内提供不低于每月1GB流量（或等效服务），适用于用户信息传输装置。 | 张 | 1 |
| 2 | NB-IoT流量卡 | 物联网专用NB-IoT SIM卡，合同期内支持正常数据传输，适用于消防水压/液位采集终端。 | 张 | 4 |
| 三、消防智能远程集控终端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 消防水压无线采集终端（室外） | 1.量程范围：0～2.5MPa，耐压大于4MPa； 2.测量精度：不低于0.5%FS； 3.通讯方式：NB或4G可选； 4.具备现场显示功能，可现场读取液压值、电池电量、信号强度等信息； 5.工作温度：-20～80℃，防护等级：不低于IP66； 6.采用电池供电，续航时间不少于3年，支持电池/电源双供电； 7.具有低电量报警、高低压报警、波动报警功能； 8.支持断网自动重连、缓存数据补发功能； 9.支持平台远程参数配置、平台远程固件升级； 10.配置温度传感器，具备采集安装环境温度功能。 | 个 | 2 |
| 2 | 消防水液位无线采集终端 | 1.量程范围：0～5m，耐水位高度10m； 2.测量精度：不低于0.5%FS； 3.通讯方式：NB或4G可选； 4.工作温度：-20～80℃，整机防护等级：不低于IP66，探头防护等级：不低于IP68； 5.采用电池供电，续航时间不少于3年； 6.具有低电量报警、高低压报警、波动报警功能； 7.支持断网自动重连、缓存数据补发功能； 8.支持平台远程参数配置、平台远程固件升级； 9.采样速率和记录间隔可自行设置； 10.可上报当前信号强度、剩余电量、传输状态等设备状态信息。 | 个 | 2 |
| 四、消防智能远程集控软件系统（SAAS模式） |  |  |  |  |
| 1 | 智慧消防云客户端SAAS软件 | 1.基础数据管理：包含设备管理、权限管理、区域管理、用户管理、配置管理等子模块； 2.设备实时监测：包含设备状态实时监测、消防远程监测等； 3.警情监控：包含火情告警、火情处理、故障提醒等； 4.维保巡检监管：包含维修监控等； 5.值班查岗监管：包含手动查岗、查岗计划制定、监控查岗等； 6.数据可视化呈现：包含多子系统展示、多样图表展示等； 7.消息通知：包含电话、短信、APP、WEB等多种通知方式。 | 年 | 1 |
| 2 | 智慧消防平台APP端 | 1.支持移动端（Android/iOS均可），与Web端功能配套使用； 2.支持外网部署，便于管理人员随时查阅。 | 年 | 1 |
| 3 | 智慧消防平台反控软件 | 提供远程监控/控制模块，实现消防控制室报警主机的远程监控功能，包括历史快照、统计输出、故障告警、远程反控等。 | 套 | 1 |
| 4 | 设备监测功能 | 1.可接入火灾自动报警系统、电气火灾监控系统、气体灭火系统、防火门监控系统、应急照明疏散系统等相关主机、设备、传感器状态进行实时监测和管理； 2.可接入消防水炮系统等相关主机、设备、传感器状态进行实时监测和管理； 3.可接入可燃气体系统、有毒有害系统等相关主机、设备进行实时监测； 4.支持设备历史上报数据查询，包含历史告警、历史模拟量数据等； 5.系统支持将设备信息和数据导出到Excel表格； 6.实时展示接收处理消防物联网各子系统前端设备发送的报警、故障信息，新报警发生时客户端弹窗提示。 | 套 | 1 |
| 五、调试、安装人工费 |  |  |  |  |
| 1 | 调试安装（人工、辅材） | 包括但不限于全部人工、辅材、调试、安装费用。 | 项/消控室 | 1 |
| 六、消控室值守人员费 |  |  |  |  |
| 1 | 消控室值守人员 | 1.持证上岗，24小时值守，保障消防系统正常运行； 2.及时处置火警、故障等各类报警，规范记录相关情况； 3.配合消防设施维保、检查及灾后设施损毁评估等工作； | 人 | 2 |

注：技术规格为最低要求，参选人所提供产品的技术参数不得低于本表要求。参选人须在参选文件中列明所提供产品的品牌、型号及具体参数，并对技术规格进行逐条响应说明。对于等效替代或超出规格的参数，参选人须注明偏差内容。

第六章  参选文件格式

参选文件由A卷（资信技术标）和B卷（商务标）组成，具体格式要求如下：

A卷  资信技术标

A1  报价函

A2  响应保证金（如适用）

A3  承诺函

A4  法定代表人证明书及其授权书

A5  营业执照复印件（加盖公章）

A6  国家企业信用信息公示系统资料截图（加盖公章）

A7  “信用中国”网站未列入严重失信主体名单查询记录截图（加盖公章）

A8  资质证明文件复印件（加盖公章）

A8-1  消防远程监控系统软件著作权登记证书（有效期内）

A8-2  网络安全等级三级或以上保护备案证明证书（有效期内），以及使用授权证明（如适用）

A9  参选人近三年经营业绩及诉讼情况说明

A10  其他（视项目情况而定）

B卷  商务标

B1  报价一览表

B2  报价分项表

A1  报价函

报  价  函

致：深圳市福田区风湿病专科医院

1. 经考察现场和研究接入应用城市消防远程监控系统服务项目比选采购文件的参选须知、技术要求、规范、供货清单和其他有关文件后，我单位愿在本项目中按照采购文件的规定承包上述项目内容及修补缺陷。

2. 如果我方中选，我方保证按比选采购文件的规定承担合同责任和履行义务。

3. 我单位同意在规定的参选文件递交截止期限起180天内遵守本次报价。在该期限期满之前，本报价函对我单位始终具有约束力。

4. 我单位理解，贵方不一定接受最低价的报价或可能接受其他任何报价；同时也理解，贵方不负担我单位的任何报价费用。

5. 我方保证投标文件内容无任何虚假，若评标过程中查有虚假，同意作无效或废标处理；若中标之后查有虚假，同意被废除授标。

6. 如果违反本报价函中任何条款，我方愿意接受采购人依据相关法律法规和采购文件约定对我方采取相应处理措施。

法定代表人（或委托代理人）签字（或盖章）：

参选人名称（公章）：

日期：    年   月   日

A3  承诺函

承  诺  函

致：深圳市福田区风湿病专科医院

在接入应用城市消防远程监控系统服务项目采购活动中，我方已详细审核了全部比选内容及有关附件，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，我方承诺如下：

1. 完全响应比选采购文件中合同协议书及合同条款中全部内容；

2. 本项目技术资料显示的技术性能完全符合国家相关标准；

3. 实际使用设备及材料的技术性能与技术资料显示的完全一致；

4. 完工项目的技术性能完全达到技术规格书中全部要求。

参选人名称（公章）：

法定代表人（或委托代理人）签字：

日期：    年   月   日

B1  报价一览表

接入应用城市消防远程监控系统服务项目报价一览表

货币单位：人民币（元）

| 序号 | 项目 | 不含税总价（元） | 含税总价（元） | 增值税税率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接入应用城市消防远程监控系统服务项目 | 小写： 大写： | 小写： 大写： |  |

报价说明：

1. 报价超过采购控制价（含税总价上限28万元）的，均作废标处理；

2. 本报价为合同期内的总费用，在合同履行期间合同价格除需要并经采购人同意外，不因任何原因作调整。所有报价均保留2位小数；

3. 参选人的报价应包含设计、制造、集成、维保、调试以及运输、装卸、维护、耗材、劳务、管理、保险、质保、税金等工作费用，以及利润和所有风险准备金；

4. 报价保留2位小数，不含税总价和含税总价，B2报价分项表均需与B1报价一览表一致，否则签订合同时按“就低不就高”的原则调整；

5. 采购人的清单仅为基本要求，参选人应根据自己的参选技术方案填报报价，但不能低于比选采购文件的要求；若出现漏报、少报的，中选后视为已含在合同总价内。

参选人名称（公章）：

法定代表人（或委托代理人）签字：

日期：    年   月   日

B2  报价分项表

接入应用城市消防远程监控系统服务项目报价分项表

| 序号 | 名称及规格型号 | 品牌/型号 （参选人填写） | 单位 | 数量 | 单价/合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、消防智能远程集控硬件设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 用户信息传输装置（含信息接收模块） |  | 台 | 1.00 |  |
| 2 | 呼叫中心通讯话机 |  | 个 | 1.00 |  |
| 3 | 视频监控摄像机 |  | 只 | 1.00 |  |
| 4 | 4口百兆POE交换机 |  | 个 | 1.00 |  |
| 5 | 路由器 |  | 个 | 1.00 |  |
| 二、云平台通信服务及通信流量资费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 4G流量卡 |  | 张 | 1.00 |  |
| 2 | NB-IoT流量卡 |  | 张 | 4.00 |  |
| 三、消防智能远程集控终端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防水压无线采集终端（室外） |  | 个 | 2.00 |  |
| 2 | 消防水液位无线采集终端 |  | 个 | 2.00 |  |
| 四、消防智能远程集控软件系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧消防云客户端SAAS软件（含远程监控反控软件） |  | 年 | 1.00 |  |
| 2 | 智慧消防平台APP端 |  | 年 | 1.00 |  |
| 3 | 设备监测及警情管理功能模块 |  | 套 | 1.00 |  |
| 五、调试安装费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 调试安装（人工、辅材） |  | 项 | 1.00 |  |
| 六、消控室值守人员 |  |  |  |  |  |
| 1 | 消控室值守人员 |  | 人 | 2.00 |  |
| 第一年不含税合计 |  |  |  |  |  |
| 第一年含税合计 |  |  |  |  |  |
| 总计（含税，采购控制价28万元） |  |  |  |  |  |

参选人名称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日期：    年   月   日

附件1：阳光合作协议

因采购人向供应商采购物品或服务，为营造健康的商业环境和建立良好的商业合作关系，经友好协商签订本协议，并作为双方共同遵守的阳光合作行为准则执行。

一、甲乙双方共同义务

（一）严格遵守国家省市有关市场准入、项目招标投标和经济活动等相关法律法规及规定；

（二）坚持公开、公正、诚信、透明的原则，廉洁自律，不得损害国家及集体利益；

（三）建立健全企业内部反腐倡廉工作机制，积极开展廉政宣教；

（四）建立健全联防联控工作机制，相互监督对方履行廉洁从业各项规定，联合查处合作过程中的违规违纪违法行为，共同防控廉政风险。

二、甲方权利义务

甲方严禁甲方人员（含甲方员工及下属单位员工，下同）在合作过程中出现以下行为，包括但不限于：

（一）受贿索贿：甲方人员收受或向乙方及乙方人员主动索要任何形式的回扣、红包、现金、实物、有价证券、礼券、购物卡等有价物品，或接受、参与乙方提供的可能影响公正履行职务的活动；

（二）资金往来：甲方人员或其近亲属以任何理由向乙方及乙方人员要求借贷资金、代付费用、报销个人费用等任何形式的资金往来；

（三）弄虚作假：甲方人员配合乙方及乙方人员弄虚作假、隐瞒欺诈，包括但不限于货不对板、服务数据造假、资质造假等行为；

（四）其他违规违纪违法行为。

三、乙方权利义务

乙方应承诺并保证乙方人员严格遵守以下阳光合作禁止项，否则视为违约：

（一）严禁商业贿赂：乙方及乙方人员不得向甲方人员提供任何形式的回扣、红包、现金、实物、有价证券、礼券、购物卡等有价物品，或可能影响公正履行职务的活动；

（二）严禁资金往来：乙方及乙方人员不得以任何理由向甲方人员提供资金借贷、代付费用、报销个人费用等任何形式的资金往来；

（三）严禁弄虚作假：乙方及乙方人员不得存在弄虚作假、隐瞒欺诈的行为；

（四）乙方有责任接受甲方对其在合作期间阳光合作协议执行情况的监督，并主动协助配合甲方的相关调查工作；

（五）甲方人员主动向乙方及乙方人员索要或要求安排和提供本协议禁止项内容的，乙方应予以拒绝并向甲方监督部门举报。

四、违约责任

如乙方及乙方人员违反本协议约定的，一经发现，乙方除应向甲方赔偿由此给甲方造成的损失以外，还应向甲方支付廉政违约金。廉政违约金根据合同金额参照相关规定确定。甲方有权视乙方违规行为的情节或影响的严重程度，直接解除合同并要求乙方赔偿因此造成的直接和间接损失。

五、其他

本协议书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效，有效期至该合同（质保）期满时止。

甲方（加盖公章）：                    乙方（加盖公章）：

法定代表人或授权代表：                法定代表人或授权代表：

日期：    年   月   日              日期：    年   月   日

附件2：安全生产管理协议

为了保障采购人的安全管理体系的正常运行，确保乙方人员安全，有效地对乙方行为进行安全管理，双方签订本协议。

1. 项目简介

1.1 项目名称：接入应用城市消防远程监控系统服务项目

1.2 合同期限：

1.3 项目范围：消控室接入城市消防远程监控系统服务

2. 通用安全条款

2.1 甲、乙双方共同遵守国家和地方安全法律法规、标准和有关要求。

2.2 乙方进场时甲方需告知乙方作业/服务/使用场所存在的危险因素及在安全管理上的特殊要求。

2.3 甲方需为乙方的作业/服务提供必要的条件及配合。

2.4 乙方进场时甲方需对乙方人员进行安全注意事项培训交底，培训内容应包括作业、服务场所存在的危险因素及安全防范措施、现场消防安全管理要求、劳动纪律要求、作业许可的规定、具体施工作业的安全注意事项等。

2.5 在甲方有要求时，乙方需制定承包项目的安全技术保障方案和保证甲方运营安全的应急预案，并须经甲方审批后，方可开工，但并不减轻乙方的责任。

2.6 乙方应严格遵守甲方的安全生产管理制度，在安全生产方面接受甲方管理和监督。

2.7 乙方需配备符合资格的安全管理人员，并报甲方备案，甲方指派专人负责联系、监督工作。

2.8 乙方人员不得擅自进入未经甲方允许的区域、场所，不得擅自操作、使用甲方的设备设施。

2.9 乙方所安排人员必须符合合同约定的相关条件。

3. 约定责任范围

3.1 甲方有权对乙方的不符合安全管理的行为，进行处罚，直至终止合同。乙方在接到甲方整改通知单须立即改正，并承担由此造成的经济损失。

3.2 因乙方原因造成的甲方设备设施损坏或其他损失，由乙方按甲方要求修复或赔偿。

3.3 乙方在甲方辖区内发生伤亡事故或其他事故，应立即向现场管理单位报告，保护好事故现场，接受事故处理。

3.4 如乙方未执行有关法律法规、标准和未按甲方要求做，从而产生的安全管理问题，由乙方负责。

3.5 其他未尽事宜，双方友好协商解决。

4. 安全违约条款

4.1 对乙方人员违反甲方安全生产管理要求的，按相关规定进行考核扣分。

4.2 因乙方自身原因导致发生生产安全事故，乙方须承担全部赔偿责任。赔偿金额根据事故等级，参照国家相关规定及双方合同约定执行。

甲方（加盖公章）：                    乙方（加盖公章）：

法定代表人或授权代表：                法定代表人或授权代表：

日期：    年   月   日              日期：    年   月   日