深圳市福田区风湿病专科医院污水处理站运维服务项目公开征集采购文件

- 项目名称：

深圳市福田区风湿病专科医院污水处理站运维服务

- 服务期限：

本项目服务期限为自合同签订之日起一年，本合同期满后，采购人可根据项目需要、中标人合同履约情况及相关政策、法律规定决定合同期限是否延长。若需续签，双方可按相关规定办理合同续签手续，每次续签合同期限最长1年，总服务期最长不超过3年或36个月。

- 项目背景/项目概况：

- 为保障污水处理站稳定运行及管理规范，本院现公开招标专业第三方运维公司，负责污水站日常运营。中标人必须确保处理后出水100%达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005） 的预处理限值要求，并保证污水设施持续稳定运行。若后续主管部门发布新标准或要求，中标人须无条件适用并满足所有最新规定‌。

- 服务范围：我院现有物业为农林院区、福民院区，农林院区位于福田区香蜜湖街道农林路22号，福民院区位于福田区福田街道金田路2002号。

| 序号 | 位置 | 污水处理工艺 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 农林院区 | 预消毒+厌氧+泥膜共生+动态生物膜分离+消毒 |
| 2 | 福民院区 | 接触氧化+沉淀+消毒 |

- 污水处理站设备设施明细如下（文字描述不全的以医院现场实际情况为准）：

| 序号 | 名称 | 规格尺寸 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜污泵 | 功率2.2kW扬程15m 流量25方电压380V | 2台 |  |
| 2 | 不潜污泵 | 功率1.5kW 扬程15m 流量15方 电压380V | 1台 |  |
| 3 | 脉冲计量泵 | 流量20L/H 电压220V 功率350w | 2台 |  |

- 工艺流程图

医院污水处理工艺流程：污水从医院总排口接进—污水收集井｛通过提升泵｝—格栅池｛格碴｝—调节池｛调整pH值｝—混凝沉淀池｛沉淀大的悬浮物，颗粒污泥，投加PAC,PAM药剂｝—消毒池｛投加消毒药剂：次氯酸钠：通过次氯酸钠发生器反应，二氧化氯溶液等等｝—采样检测池｛检测污水的：余氯，pH值｝—排放口｛污水通过处理及检测后达到标准排放｝。

- 项目预算金额：19万元/年。

本项目服务费采用包干制，包干费用仅包含完成本项目约定服务内容所需的全部费用，服务费包含污水处理站运维外包服务期间的全成本：含服务人员工资、保底处理量对应的药品、单价≤1000元的设备维修材料费等所有运营成本，以及法定税费和企业合理利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标人与采购人签订的合同金额，在合同期限内不作调整。

- 投标人资质要求

- 投标人必须是具有独立法人资格或为具有独立承担民事责任能力的分支机构及其它组织（提供营业执照或事业单位法人证书或其他证明材料复印件并加盖公章，原件备查）；

- 参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明，加盖公章）；

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明，加盖公章）；

- 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明，加盖公章）；【注：采购代理机构将通过“信用中国”中“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”“深圳信用网”以及“深圳市政府采购监管网”查询供应商的信用信息，相关信息以开标当日的查询结果为准。信用信息查询记录将作为项目档案材料一并保存】

- 不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3 号）列明的严重违法失信行为（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

- 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标。（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明，加盖公章）；

- 本项目不接受联合体投标，不接受投标人选用进口产品/服务参与投标，不允许转包分包（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明，加盖公章）；

- 本项目是否专门面向中小企业采购：否（由供应商在《中小企业声明函（服务）》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》中作出声明）；

- 不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目政府采购活动（由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息，如发现不同投标供应商的相关信息存在上述“不得”的情形，作投标无效处理）；

- 评审方法：综合评分法

综合评分表

| 评审部分 | 评审因素 | 评分细则 | 权重 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术部分（45分） |  |  |  |
|  | 技术要求偏离情况 | （一）评分内容： 投标人应根据项目采购标的中如实填写《技术规格偏离表》，评审委员会根据“项目服务及技术要求、商务要求”响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得45分，每负偏离一项扣2分，最低0分。 （二）评分依据： 根据技术参数要求提供相关证明文件，未提供或提供的证明文件不符合要求的均视为负偏离。对于《技术规格偏离表》中投标技术响应与偏离情况填写不一致的，评委会可按负偏离处理。未要求证明文件的，以响应情况为准。 | 45% | 45分 |
| 二 | 商务部分（25分） |  |  |  |
|  | 项目实施方案 | - 评分内容： 投标人针对本项目提供的项目实施方案，包括但不限于以下内容： 1.运营服务方案 2.运营维修、保养制度 3.现场管理措施 4.项目人员配置 - 评分依据： 1.以上内容，每提供一点得2.5分，最高得10分。 2.在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： （1）投标文件响应内容全面； （2）投标文件响应内容具体； （3）投标文件响应内容针对性强； （4）投标文件响应内容科学合理； （5）投标文件响应内容可操作性强。 满足以上五项要求的评价为优，加10分； 满足以上四项要求的评价为良，加6分； 满足以上三项要求的评价为中，加3分； 其他情况评价为差，不加分。 | 12.5% | 12.5分 |
|  | 管理体系认证 | 1.评审内容：投标人具有与本项目运营服务及履约管理相关的有效管理体系认证证书。 2.评分标准： （1）具有有效的质量管理体系认证证书，得2.5分； （2）具有有效的环境管理体系认证证书，得2.5分； - （3）具有有效的职业健康安全管理体系认证证书，得2.5分。 - 本项最高得7.5分，同一体系不重复计分。投标人须提供有效证书扫描件；证书应可在国家认证认可监督管理委员会相关平台查询。证书持有人须为投标人，证书在评审时处于有效状态；未提供、证书无效、认证范围与本项目服务无关或无法核验的，不得分。 | 7.5% | 7.5分 |
|  | 诚信 | 投标人存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的一般行政处罚信息、一般违法失信记录信息的，本项不得分，不存在上述情形的本项得5分。投标人无需提供任何证明材料，评标过程中由工作人员向评审委员会提供有关供应商诚信查询结果。 查询渠道：通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，下载信用信息报告）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn），以及“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）查询供应商信用信息，信用信息以开标当日的查询结果为准。 | 5% | 5分 |
| 三 | 价格部分（30分） |  |  |  |
| 1 | 投标报价 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100×权重 备注： 1.投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。 2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，详见《价格扣除》。 3.评审中出现下列情形之一的，供应商应当在评审现场合理的时间内作出书面说明并提供成本构成资料，对投标（响应）价格作出解释，书面说明、成本构成资料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料，如果投标（响应）供应商不提供书面说明及成本构成，或者提供的书面说明及成本构成不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理： 3.1、投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 3.2、投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%； 3.3、投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%； 3.4、其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 | 30% | 30分 |
| 合计 |  |  | 100% | 100分 |

- 项目服务及技术要求

说明：带“★”指标项为关键指标，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。带“▲”指标项为重要参数，负偏离时依据相关评分准则内容作重点扣分处理。

（一）服务内容

- 农林院区、福民院区院本部处理污水。

- 污水：从格栅池进水口到标准排放口出口范围内的污水处理设施、设备、药剂投加等日常运行和维护。建立切实可行的设备设施维护制度、完善的售后服务体系。配合院方、生态环境部门、卫生部门的常规检测和问询；污水处理站的设备维护保养及维修工作的具体计划和实施；严格按生态环境部门、卫生部门的相关规定，负责污水处理设施的运营管理；保持污水处理站现场整洁卫生。

- ★中标人全权负责污水处理站设备运维，包括但不限于：污水提升泵的维护、采购及应急事件处理，同时承担单价≤1000元维修配件的更换费用；当维修配件单价＞1000元时，中标人须及时向采购人申报，经采购人委托第三方造价公司核价或市场三方比价确认后，由采购人确定维修实施主体。

- 档案建立和维护，包括管理制度、交接班制度、完善的项目组织结构图、操作手册、污水站平面图、污水流程图、药剂使用记录、设备维修记录、电子台账、网上申报等上级部门要求提交的报表及资料。

- ★农林院区、福民院区污水处理设备不少于每周X次进行巡查、维护保养：定期定量投加消毒药剂，确保污水稳定达标消毒排放。

（二）技术要求

- ★污水：采购人运营产生的废水主要包括医疗污水与生活污水两类：生活污水经化粪池预处理后汇入自建污水处理站；医疗污水则经专用管道接入处理站，与生活污水混合处理，确保出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）规定的预处理排放限值，最终排入市政污水处理厂管网。水污染物排放浓度限值具体如下：

表1  水污染物排放浓度限值

| 序号 | 污染物 | 限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 间接排放 |  |
| 1 | pH | 6-9 | 污水总排放口 |
| 2 | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 10 |  |
| 3 | 肠道致病菌 | 不得检出 |  |
| 4 | 总氰化物（mg/L） | 0.5 |  |
| 5 | 五日生化需氧量（mg/L） | 100 |  |
| 6 | 色度（稀释倍数） | - |  |
| 7 | 总余氯（以Cl计）（mg/L） | 2-8 |  |
| 8 | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 500 |  |
| 9 | 氨氮（mg/L） | - |  |
| 10 | 动植物油（mg/L） | 20 |  |
| 11 | 肠道病毒 | 不得检出 |  |
| 12 | 挥发酚（mg/L） | 1.0 |  |
| 13 | 悬浮物（mg/L） | 60 |  |
| 14 | 化学需氧量（mg/L） | 250 |  |
| 15 | 石油类（mg/L） | 20 |  |
| 16 | 总余氯（以Cl计）（mg/L） | 2-8 | 接触池出口 |

- 组织及实施要求

| 序号 | 项目 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运营服务 | 投标人必须制定完善的运营管理网络机构图表 |
|  |  | 明确的承包责任条文，包含对当地环保管理机构的承诺以及对发包方的管理、运营承诺 |
|  |  | 建立健全的考核制度 |
|  |  | 建立健全的运营参数及设备完好率，记录考核交接班制度 |
|  |  | 保证给排水正常运行使用，保证排放的污水符合国家标准 |
| 2 | 设备仪表运营维修、保养制度 | 建有设备保养清单，明确设备保养内容及制度 |
|  |  | 设备完好率记录和检修计划申报表 |
|  |  | 设备保养记录，含材料消耗记录 |
|  |  | 仪表保养检验记录 |
|  |  | 电气设备的运营及安全可靠性记录 |
|  |  | 制定完善的设备仪表运营完好性考核和奖惩制度 |
| 3 | 现场管理 | 加强日常检查巡视，防止跑、冒、滴、漏 |
|  |  | 对管路、水箱、阀门等进行日常维护和定期检修 |
|  |  | 确保门、窗、地面、玻璃等设施无破损、残缺，能正常使用 |
|  |  | 定期对污水处理设施进行清通、养护及清除污垢，保证排水系统通畅 |
|  |  | 对电气设备定期巡视维护和重点检测 |
|  |  | 加强日常维护检修，公共使用的照明灯具、线路、开关保证完好，确保用电安全； |
|  |  | 及时发现并解决故障，零修合格率100%，保证设备完好率95%以上。 |
| 4 | 资料管理 | 必须保证交给院方的各项档案资料的完整性、完好性。 |
| 5 | 服务受理 | 保证有效投诉处理并整改率100%；保证管理服务用户总满意率90%以上。 |

- 项目人员要求

| 岗位 | 人数 | 人员基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 污水设备运维人员 | 3 | 身体健康，必须经过严格培训考核，具有污废水处理工证；必须具有处理突发事故的能力。 |
| 电气机修人员 | 1（兼职） | 具有电工证，具有机电维修能力。 |
| 环保主任管理人员 | 1（兼职） | 身体健康，环保相关专业本科以上学历或者具备环保主任培训证；全面负责污水站的运行管理；负责污水站所有制度的制定和监督执行；负责与总公司、院方及生态环境部门的协调沟通。 |

- 采购人有权在服务范围内对中标人的工作职责、工作任务、服务区域、服务标准提出具体要求。并对中标人履行本项目服务的具体实施情况进行监督、跟进、检查。

- 采购人有权根据具体情况及自身业务发展的需要，对中标人提供的服务提出指导性意见。

- 中标人在服务期内遵守采购人的工作标准和管理办法，自觉接受采购人的管理、指导和监督。

- 中标人建立、妥善保管和正确使用本项目相关的各类档案资料，及时根据采购人要求按时提供相关资料及数据，并配合采购人完成各类评审、检查工作。

- 商务要求

说明：带“★”指标项为关键指标，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。

- ★ 服务期限：1年（以合同约定日期为准）。

该项目为长期服务项目；本合同期满后，采购人可根据项目需要、中标人合同履约情况及相关政策、法律规定决定合同期限是否延长。若需续签，双方可按相关规定办理合同续签手续，每次续签合同期限最长1年，总服务期最长不超过3年或36个月。

- ★报价要求：

| 项目名称 | 最高限价 （元/年） | 投标总价 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站运维服务项目 | 200,000.00 |  |  |

注：

1.所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；

2.投标人如果需要对报价或其他内容加以说明，可在备注栏填写；

3.投标总价不得超过对应的财政预算限额，否则将导致投标无效。

4.《分项报价表》的投标总价应与开标一览表的投标报价一致。投标人根据项目需求对分项报价表的每月报价、年度报价进行填写。

| 序号 | 项目 | 频次（年） | 每月报价（元） | 年度报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目驻点人员配置（含人员劳保费用） | - |  |  | 人员要求详见项目需求3.项目人员要求 |
| 2 | 污水处理站日常运行维护费用 | - |  |  | 包含设备维修、污水处理消毒试剂、药剂、耗材等相关费用 |
| 5 | 危险废弃物处置 | - |  |  | 每半年清运1次或废弃物产生量大时按需清理 |
| 投标人为完成本项目运维合同自认为需要增加的维保项目及单价 |  |  |  |  |  |
| 总价合计 |  |  |  |  |  |

5.项目费用包含污水运维期间人员工资、保底污水处理量的药品、污水提升泵的维护、采购及应急事件处理、污水站设备维修材料费（单价1000元以下）等污水运维期间一切费用。

- ★ 费用结算方式：

- 采购人每3个月根据中标费用、服务质量考核结果据实结算。中标人每3个月提供污水处理站运维外包服务项目相关支付资料，提交采购人审核，遇节假日顺延；审核无误后，采购人在收到中标人正规发票10个工作日内支付。

- 招标文件明确规定由采购人承担的费用外，为履行合同义务支出的一切费用均由中标人承担，采购人不再给予中标人任何名目的费用或任何形式的补贴。

- 质量考核验收标准及违约金：

- 采购人定期或不定期对中标人的日常服务进行检查，对不符合管理要求的，责令中标人限期整改；对超过整改期限，无法有效落实整改的，采购人将按照考核标准进行扣分。

- 采购人每3个月根据中标人的日常服务质量、检查情况等综合考核后填写《医院污水处理站运维服务考核评分》，如履约期间采购人对考核标准进行修订的，以最新修订的为准。

- 每3个月污水处理站运维外包服务费用根据考核情况据实结算：考核总分数100分，考核分数达到90分或以上的，视为考核结果“合格”，100%支付当月服务费用；未达90分则为“不合格”，每低1分按1%的比例扣减当月的服务费用。如果一年之中累计三个月考核评分在90分以下，采购人有权终止项目服务合同，重新组织招标。终止合同后根据其每3个月考核的实际得分结清款项，其他与本项目有关的投入，采购人均不予补偿。出现其他违法违规情形的，将按规定上报相关主管部门处理。

- 违约责任：

- 中标人中标后以各种理由拒绝与采购人签订合同的，须向采购人偿付项目采购金额20%的违约金。

- 中标人根据有关法律法规、规章、政策和本项目规定在服务区域内开展污水处理站运维外包服务工作，不得损害国家、集体及第三人的合法权益，不得获取不当利益。由此所产生的一切法律责任由中标人承担，采购人对此不承担任何责任，不得向采购人要求补偿或者赔偿。导致采购人承担法律责任和经济责任的，采购人依法向中标人追偿。

- 中标人在履行污水处理站运维外包服务时，应保证对采购人系统和设备运行、异常、故障情况等情况密切关注。如存在异常情况应及时告知采购人，并进行分析处理、采取行之有效的预警或补救措施。

- 中标人在履行污水处理站运维外包服务时，若发现与污水处理站相关联的其他设备存在故障隐患或需部件维修/更换时，必须及时报告采购人，由其决定是否处置。如污水处理站相关系统和设备在运行中出现与其他设备的协同故障或冲突，中标人应主动配合对应供货商，积极协助解决问题。

- 如采购人就污水处理站相关系统和设备存在疑惑或认为有异常情况发生时，中标人须及时响应采购人的服务请求，并确保问题的有效解决。除不可抗力，中标人应于接到采购人通知（包括电话、微信、传真等方式）后1小时内响应，2小时内维修调试恢复使用。

- 中标人不得对采购人的系统和设备做出有损采购人利益的行为，包括但不限于未经授权获取、存储、传播采购人内部工作信息和未经授权修改、增加、删除数据操作等行为。

- 中标人负责对所有服务人员进行监督、指导、管理和培训。

- 采购人有权对中标人的日常服务工作实施监督与管理。若中标人维保人员未履行本项目约定服务内容或不服从采购人合理的工作安排与监管，采购人有权根据情节严重程度，直接要求中标人对其采取批评教育、处分或撤换等措施，中标人须予执行。若中标人服务人员出现工作失误或失职行为，经采购人要求更换后，两次更换仍无法满足要求的，采购人有权终止服务合同，由此产生的相关损失及责任均由中标人承担。

- 中标人服务人员在工作过程中如出现安全事故或其他原因导致伤、残、亡等，由中标人承担责任。由于中标人服务人员的过错或过失造成医院人员伤害或财物损失，由中标人承担法律责任和经济责任。因发生不可抗力事件（如地震、战争、自然灾害等）给医院造成损失，中标人不承担赔偿责任。

- 中标人服务人员在履行工作职责方面，如响应不及时、不作为，产生的法律责任由中标人全部承担。

- 若中标人因未执行国家相关政策法规或因管理不善、服务不规范等原因导致事故、纠纷、损失、法律风险或受到政府部门的处罚，由中标人承担全部责任，包括但不限于赔偿、罚款、法律责任等。

- 中标人不得转包或分包项目内容，中标人转包或分包项目内容的，采购人有权解除合同。

- 服务期内，中标人若中途无故自行停止服务，造成采购人法律风险、经济损失的，由中标人予以赔偿并承担相关责任。导致严重后果的，采购人有权解除合同。

- 服务期内因服务方污水运维导致的一切监管部门罚款由中标人承担相应罚款、服务期内因服务方污水运维导致我院收到监管部门违规违法约谈通报等，视情节轻重每次给与2000-5000元罚款

- 中标人未按相关规范要求完成服务的，采购人会以书面形式通知中标人整改，在发函2次后中标人的服务仍无法达到采购人要求时，采购人以书面形式通知中标人解除合同。

- 本项目服务终止时，中标人必须向采购人移交全部档案资料及相关设备设施，确保移交的资料和设备设施完好无缺，因中标人原因，未按时完成移交，由此产生的一切后果由中标人承担。